Instituto

Politécnico

Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Tarea. ACL extendida

Materia:

Administración de servicios en red

Grupo:

4CV13

Profesor:

Henestrosa Carrasco Leticia

Integrantes: (Equipo 1)

Arévalo Andrade Miguel Ángel

Castro Cruces Jorge Eduardo

López Mares Irene Elizabeth

Pedroza García Rodolfo

Fecha:

martes, 22 de marzo de 2022

Instrucciones

Implementar y configurar en Packet Tracer las dos topologías vistas en clase:

Ejemplo 1

Crear una ACL 101 que:

Deniegue el tráfico de Telnet del host 192.168.20.1 al router, pero permitir tráfico IP.

Router0(config)#access-list 101 deny tcp host 192.168.20.1 host 192.168.20.2 eq 23

Router0(config)#access-list 101 permit ip any any

Router0(config)#interface Gig0/0

Router0(config-if)#ip access-group 101 in

Verificar ACL extendida

Ejercicio 2

Crear una ACL 102 que:

Deniegue el tráfico de FTP del host 192.168.20.1 al server 192.168.10.4, pero permitir tráfico IP.

Router0(config)#access-list 102 deny tcp host 192.168.20.1 host 192.168.10.4 eq 21

Router0(config)#access-list 102 permit ip any any

Router0(config)#interface Gig0/1

Router0(config-if)#ip access-group 102 out

Verificar ACL extendida